# 贵阳豆品乐食品有限公司冷库建设采购项目

## 询价文件

采购人：贵阳豆品乐食品有限公司

2023年12月

# 贵阳豆品乐食品有限公司冷库建设采购项目

贵阳豆品乐食品有限公拟以公开询价方式选择经销商冷库建设项目（以下简称“冷库项目”）承建方，欢迎符合条件的承建方参与本次询价采购报价。

一、项目名称

贵阳豆品乐食品有限公司冷库建设采购项目

二、项目概述

贵阳豆品乐食品有限公司在贵州双龙航空港经济区龙洞堡工业园标准化厂房实施的豆制品加工项目已建成投产，因业务拓展需要，在石板镇农产品批发市场采购具有相应技术实力的承建方建设冷库一间。

三、项目预算

本项目预算价人民币¥50000.00元整（大写：伍万元整）内（含税）。

以上费用为含税包干价（交钥匙工程），是成交承建方完成本项目所有内容的全部费用，包括但不限于工艺设计、主体设备及其系统关联的辅助设施、管道的采购、运输装卸、安装施工、调试、税费、安全费及承建方施工人员的相关费用等，采购人不另行支付承建方任何费用。

四、采购内容及要求

1、工艺设计

冷库工艺符合约定标准，承建方报价时须提供系统所需设备设施配置方案和施工方案。配置方案应充分考虑以下内容：

- （1）冷库温度0-5℃可调

（2）尺寸（外）长4M*宽5M*高2.8M

2.质量要求标准

（1）冷库设计依据国标《GBT8627-2007》

（2）《建筑结构载荷规定》GBJ9。

（3）《不锈钢食品卫生标准》GB9084。

（4）《碳素结构钢》GB1700-88。

3.设备设施配置要求

承建方应按照采购人的技术要求、质量标准、高效节能、安全可控、需求等自行设计方案，提供设备设施配置清单（备注清楚品牌、功能参数、材质、数量等），确保所提供的设备配置清单无缺项、漏项，配置与项目现场施工一致。

4.设备设施配置内容说明

（1）保温板（聚氨酯材质，厚度≥100mm，双面彩钢≥0.426mm，防火等级不低于B1级）

（2）压缩机功率≥4p

（3）保温地面：1、库房地面底层制作防水层。2、防水层上面铺设10cm挤塑保温板。3、挤塑保温层上面铺设防潮层。4、防潮层上浇筑10cm厚C25细石混凝土，地面表面清光处理。

5.平面布局设计

冷库平面图以项目现场为准。

6.安全性能

（1）主体设备及其系统关联的辅助设施、管线、阀门、电气元件等必须达到国家有关质量标准和安全标准，具备相应的防腐蚀、耐压、防渗漏、绝缘、防爆能力等级。

上述内容应在投标文件中的设备与材料清单中明细并在设计方案中详细说明。

7.安装调试

（1）承建方中标后应到项目现场实地踏勘，再次对设计方案完善后组织实施现场安装、调试，现场安装期间必须按照有关技术标准、操作规范安全文明施工。

（2）建设期限不超过10天，如因成交承建方自身原因不能在建设期限内完成，导致整个工程不能按期调试运行的，每天按中标总金额的5‰在成交承建方项目款中扣除，直至调试正常运行止。

（3）冷库建设期间的人身安全及财产安全由承建方负责，并承担由此造成的所有责任。

（4）承建方须承诺遵守所有适用于本项目的劳动法规及《保障农民工工资支付条例》等其他有关法律、法规中关于工人工资标准、劳动条件的规定，按时支付合理的报酬和费用，并按有关行政管理部门的规定为本项目下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、保险等（提交承诺书）。

（5）为采购人开展该系统现场操作、维护保养现场培训，确保采购人能独立熟练操作该系统运行。

五、验收标准

- 以双方合同约定为准。

六、售后服务

承建方应提交质保期服务、定期回访和终身免费服务（配件费用除外）、应急响应及配件供应等服务方案。

七、款项支付

- 以双方合同约定为准。

- 八、其他要求

1.承建方应派遣技术熟练、称职的专业技术人员负责现场施工、安装、调试和安全管理等工作。

2.承建方应按照设备设施现场施工的有关安全标准、要求和技术操作规范组织施工及其安装调试，确保本项目安全、规范、文明施工。

九、承建方资格要求

参加响应的承建方,应具备以下资格:

1.具有独立承担民事责任的能力（提供加盖公章的营业执照复印件）；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

3.参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有违法违规记录；

4.采购人认为必要的其他事项。

## 十、询价文件的获取

本项目询价文件通过贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司门户网站（https://gyntjt.com/）发布。

## 十一/报价资料的报送

## 1.报价文件递交截止时间：2023年12月12日上午09：00—2023年12月14日17:00（在规定时间内未递交报价文件者视为主动弃权）。

- 2.报价人将报价文件电子档发送至邮箱ncpyq@gyntjt.com（文件名备注：豆品乐公司石板地利物流园直营店冷库项目-报价资料）。

## 十二、联系方式

采购人：贵阳豆品乐食品有限公司

地址：贵州双龙航空港经济区龙洞堡工业园标准化厂房B栋2楼

联系人：吴先生

联系电话：13984959983

邮箱：ncpyq@gyntjt.com

贵阳豆品乐食品有限公司

2023年12月11日

# 报价须知

## 一、说明

本询价文件适用于本询价文件的采购项目。

### （一）定义

1.报价人：响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织。

2.合格的报价人：满足前文所述报价人资格要求的法人或者其他组织。

3.成交承建方：经法定程序确定并授予合同的报价人。

4.报价文件：承建方根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

### （二）合格的服务

报价响应人若成为本采购项目的最终成交承建方，必须确保其具备与项目相适应的胜任能力，并按采购人要求，按时提供符合行业标准的服务。

### （三）报价费用

报价人应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论报价的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 二、询价文件

### （一）询价文件的构成

1.询价文件由下列文件以及在报价过程中发出的修正和补充文件组成：

（1）报价邀请函；

（2）报价须知；

（3）报价文件格式；

（4）在询价过程中由采购人发出的修正和补充文件等。

2．报价人应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款及要求等），报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，被认定为无效响应或被确定为响应无效。

## 三、报价文件的编制

### （一）报价文件编制基本要求

1.报价人应按格式要求编制。

2.报价文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

3.如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难的，其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。

4.按照采购要求响应报价的单位只能提供一份报价方案，如出现多份方案的报价者，则取消此报价单位的报价资格。

### （二）报价文件的组成

1.询价响应函（附件1），对应填写响应内容。

2.询价响应承诺函（附件2）。

3.报价人营业执照及资质证书（附件3）。

4.其他（附件4）。

## 四、报价要求

对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交承建方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

## 五、报价文件的递交

所有报价文件应于《报价邀请函》中规定的截止时点前递交。询价小组将拒收在规定的递交报价文件截止时点之后收到的任何报价文件。

## 六、确定成交承建方办法

询价工作组成员根据各单位的报价资料进行比较，以符合采购要求、质量和服务相等且报价最低的成为成交承建方。如出现两个相同的最低报价时，确定其资质等级最高者为成交承建方，若以上二者均相同，由采购人直接指定成交人。

附件1

# 询价响应函

贵阳豆品乐食品有限公司：

我方收到并研究了贵单位的询价文件，遵照国家相关法律、法规及有关规定，我方对贵阳豆品乐食品有限公司冷库项目，愿意按相关收费标准为基础，并响应本项目询价文件规定的内容，承担该采购项目的服务任务，承诺严格执行询价响应人的责任和义务。应由报价人承担的风险，我方在响应报价中已列入费用。

我方的响应总报价为人民币¥：                     元（大写：          元）。

如我方成为最终成交人，将按照合同约定的日期开始本项目采购范围内工作内容的服务。我方同意本响应函在询价文件规定的提交响应文件截止时间后，对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知。

在签署协议书之前，本响应函，包括其所有附属文件，将构成双方之间具有约束力的合同文件。

报价人（盖章）：

年   月   日

附件2

# 询价响应承诺函

我公司慎重作出以下承诺：

## 一、关于响应资格的承诺

（一）        （被或未被）责令停业；

（二）        （被或未被）暂停或取消执业资格；

（三）财产    （被或未被）接管或冻结；

（四）在响应询价过程中        （有或没有）弄虚作假、行贿或者其他违法违规行为。

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录。

## 二、针对服务技术要求和执行国家强制性标准的承诺

相关报告符合国家有关标准、规范的要求，并严格执行国家有关强制性标准。

## 三、其他承诺

我单位是自己参加询价，如我单位成为最终成交人，由我单位自己组织实施，不挂靠，不转包。若此承诺不实，则我单位自动放弃成交人资格。

如我单位参与询价的相关资料有弄虚作假情况，我单位将自动放弃成交人资格。

我单位完全响应询价文件要求。

如上述承诺不实，我单位将承担由此产生的全部责任。

承诺人（盖章）：

年   月   日

附件3

# 资格证明文件

*本页后附加盖公章的营业执照及资质证书复印件。

附件4

# 其他

*其他相关文件。