- 附件

- 贵阳市粮食储备管理有限公司贵安机房
等保建设及网络升级项目
拦标询价单

| 序号 | 名称 | 配置要求 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、二级等保设备清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 下一代防火墙 | - 硬件要求： - 内存大小≥4G，硬盘容量≥128G SSD，电源≥单电源，千兆电口≥8个、千兆SFP光口≥2个 并配备相应光模块 - 性能要求： - 网络层吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥2G，IPS吞吐量≥600M，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥6万。 - 功能要求： - 支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式； - 支持链路聚合功能，可以将多个物理链路组合成一个性能更高的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性； - 支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等； - ▲支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换（需提供产品功能截图证明并提供官方检测机构出具关于“SD-WAN智能选路”的证书或检测报告证明功能有效性。）； - 支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为； - ▲支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。（需提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告）； - 支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。 - ▲支持勒索病毒检测与防御功能，需提供产品功能截图证明。（需提供产品功能截图证明并提供官方检测机构出具关于“勒索病毒”的证书或检测报告证明功能有效性）。 - 内置不低于13000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则； - ▲支持云威胁情报网关技术，通过全球超过30+pop节点，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。（需提供产品功能截图证明并提供POP节点在线查询链接）； - 提供3年硬件质保、软件升级、规则库升级服务； | 1台 |  |  |
| 2 | 上网行为管理 | - 硬件要求： - 内存大小≥4G，硬盘容量≥128G SSD，千兆电口≥6个 - 性能要求： - 网络层吞吐量（大包）≥3.6Gb，应用层吞吐量≥450Mb，带宽性能≥300Mb，支持用户数≥800，包转发率≥45Kpps，每秒新建连接数≥4000，最大并发连接数≥150000。 - 功能要求： - 支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置，所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6； - 支持DNS代理，能够基于用户、域名、目标DNS，指定代理策略生效，代理策略可以设置为：重定向至DNS服务器、解析为IP、丢弃、重定向至指定线路； - ▲支持通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）； - 可设置四类管理员，分别为系统管理员、安全管理员、审计管理员，以及多种权限的超级管理员；管理员支持分级，高级别管理员的策略配置优先生效，并可修改低级管理员的策略； - 支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行； - ▲针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况；（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章） - 支持从本地导入和扫描导入，支持以CSV格式文件导入帐户/分组/IP/MAC/描述/密码等信息；用户分组支持树形结构，支持父组、子组、组内套组等； - 支持针对特权用户配置免认证key、免审计key、免控制key； - ▲支持终端用户账号绑定手机号码和微信号，绑定后可以通过手机验证码和微信扫码实现上网快捷登录认证；支持提供二维码和会议号，用户扫码或输入会议号认证上网；支持通过验证手机号码实名认证（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）； - 设备内置海量预分类的URL地址库，能够针对各种URL类型做识别和分类，同时所有URL类型都支持区分“网站浏览”、“文件上传”、“其他上传”、“HTTPS”等细分行为并分别做权限控制； - ▲设备内置应用识别规则库，支持超过9000条应用规则数、支持超过6000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）； - ▲基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中；用户指定应用上网流速超过预设阈值后，网关自动提醒该用户（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）； - 支持网盘/笔记类应用访问内容和外发文件审计；支持运维类应用的外发附件审计，包括Xshell，Pshell，MobaXterm，SecureCRT； - ▲支持客户端SSL解密，客户端会自动推送根证书安装（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）； - 提供3年硬件质保、软件升级、规则库升级服务； | 1台 |  |  |
| 3 | 端点安全管理系统 | - 管理控制中心要求： - 管理控制中心以硬件管理平台形式交付； - 单一管理控制中心可统一管理分别部署在WindowsPC、Windows服务器、Linux服务器以及国产化服务器的客户端软件； - 采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能。 - PC端要求： - 本次配置≥130个客户端授权； - 支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴； - ▲提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）； - 基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况，对勒索病毒及变种实现专门有效防御； - 支持对系统账号信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户； - ▲同一品牌的防火墙检测到某主机有僵木蠕毒的C2通信时，支持手动或自动化将恶意域名信息下发到本设备做C2通信的封锁拦截，实现精准防远控，且防火墙的此事件不再重复告警（提供防火墙产品的联动下发C2通信封锁拦截的功能截图，提供本产品来源于联动防火墙产品的事件截图） - 通过智能识别终端环境情况（低配硬件、老旧设备、虚拟化等）和当前终端资源占用，在闲时实时监控和病毒扫描场景，都可智能调整EDR的资源占用（CPU、IO等），为业务让出资源，不卡业务，对业务零摩擦。 - ▲支持以可视化形式展现攻击故事，提供可视化的进程树溯源，可直观看出攻击入口、相关操作行为、高危实体文件等信息，协助进行事件攻击溯源和研判分析（提供可视化展示攻击链条和路径的截图证明并加盖厂商公章）； - 支持用户直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询，可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型，如果能解密可以提供必要的解密工具； - ▲支持流行Windows高危漏洞的轻补丁免疫防御，支持Windows补丁批量一键修复（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）； - ▲支持对Windows停更的系统提供专项防护，包括0day漏洞防护、文件防护、暴破入侵防护、系统脆弱点识别和风险端口封堵等多项核心功能（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）； - 提供3年规则库升级和软件升级服务。 - 服务端要求： - 本次配置≥10个服务器终端授权； - 支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴； - ▲提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）； - 基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况，对勒索病毒及变种实现专门有效防御； - 支持对系统账号信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户； - ▲同一品牌的防火墙检测到某主机有僵木蠕毒的C2通信时，支持手动或自动化将恶意域名信息下发到本设备做C2通信的封锁拦截，实现精准防远控，且防火墙的此事件不再重复告警（提供防火墙产品的联动下发C2通信封锁拦截的功能截图，提供本产品来源于联动防火墙产品的事件截图） - 通过智能识别终端环境情况（低配硬件、老旧设备、虚拟化等）和当前终端资源占用，在闲时实时监控和病毒扫描场景，都可智能调整EDR的资源占用（CPU、IO等），为业务让出资源，不卡业务，对业务零摩擦。 - ▲支持windows服务器RDP远程登录保护，可开启RDP远程登录二次认证，以防止黑客对服务器的入侵（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）； - ▲支持Linux服务器SSH远程登录保护，可开启SSH远程登录二次认证，以防止黑客利用弱密码脆弱性对服务器的入侵；支持设置验证码验证或自定义密码验证，支持设置登录认证提示、生效时间段和免二次认证白名单（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）； - ▲支持对Windows停更的系统提供专项防护，包括0day漏洞防护、文件防护、暴破入侵防护、系统脆弱点识别和风险端口封堵等多项核心功能（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）； - ▲支持流行Windows高危漏洞的轻补丁免疫防御，支持Windows补丁批量一键修复（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）； - 提供3年规则库升级和软件升级服务。 | 1套 |  |  |
| 4 | 数据库审计 | - 硬件要求： - 内存大小≥8G，硬盘容量≥2T SATA，千兆电口≥6个、万兆SFP+光口≥2个 并配备相应光模块 - 性能要求： - 硬件吞吐量≥2Gbps，纯数据库流量≥400Mb/s，数据库实例个数≥30个，SQL处理性能≥30000条SQL/s，日志检索性能≥500000条/秒。 - 功能要求： - 采用B/S管理方式，无需在被审计系统上安装任何代理；无需单独的数据中心，一台设备完成所有工作；提供图形用户界面，以简单、直观的方式完成策略配置、警报查询、攻击响应、集中管理等各种任务； - ▲支持主流数据库Oracle（Tdata）、SQL-Server、DB2、MySQL（Tdsql）、Informix、Sybase、Postgresql、Cache、MongDB、K-DB，虚谷、达梦等（需提供截图证明并加盖原厂商公章）； - ▲精细化日志秒级查询，通过SQL串模式抽取保障磁盘IO的读写性能；分离式存储SQL语句保障数据审计速度快（需提供截图证明并加盖原厂商公章）； - 支持以时间、源IP、客户端程序、业务系统、数据库用户、数据库名、操作类型、表名、返回行数、影响行数、响应时长、响应码、策略、规则、风险级别、SQL模版为条件的数据库风险查询； - ▲内置大量SQL安全规则，包括如下：导出方式窃取、备份方式窃取、导出可执行程序、备份方式写入恶意代码、系统命令执行、读注册表、写注册表、暴露系统信息、高权存储过程、执行本地代码、常见运维工具使用grant、业务系统使用grant、客户端sp_addrolemember提权、web端sp_addrolemember提权、查询内置敏感表、篡改内置敏感表等（需提供截图证明并加盖原厂商公章）； - ▲TB级日志秒级查询、支持指定源IP、时间日期、客户端程序、业务系统、数据库用户、操作类型等精细日志查询、支持操作类型精细化日志查询、支持风险级别排行统计查询、支持数据库条件的统计查询、支持统计趋势查询分析、支持风险级别查询分析、支持通过多SQL语句的统计查询、支持统计分析下钻、支持业务系统元素统计查询（需提供截图证明并加盖原厂商公章）； - 支持以时间、源IP、客户端程序、业务系统、数据库用户、数据库名、操作类型、表名、返回行数、影响行数、响应时长、响应码、策略、规则、风险级别、SQL模版为条件的数据库风险查询； - 数据库威胁分析：可以通过自定义交互分析设置正常访问和异常访问视图、数据库泄密分析、图形化泄密轨迹分析、数据窃取、数据库风险、外发数据人员、受攻击业务系统、风险总次数这几个维度实时监控内网数据威胁态势并且提供交互式分析视图帮助企业快速溯源； - 持基于SQL命令的webshell检测； - 提供3年硬件质保、软件升级服务。 | 1台 |  |  |
| 5 | 日志 审计 | - 硬件要求： - 内存大小≥16G，硬盘容量：minisata≥128G、SATA≥4T，千兆电口≥6个、万兆SFP+光口≥2个 并配备相应光模块 - 性能要求： - 默认包含主机审计许可证书数量≥50，最大可扩展审计主机许可数≥150，可用存储量≥2TB（RAID1 模式），平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥2500。 - 功能要求： - 支持主动、被动相结合的数据采集方式，支持通过Agent采集日志数据，支持通过syslog、SNMP Trap、JDBC、WMI、webservice、FTP、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成日志收集； - ▲支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）； - ▲支持对单个/多个日志源批量转发，支持定时转发，可通过syslog和kafka方式转发到第三方平台，并且支持转发原始日志和已解析日志的两种日志（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）； - 支持日志文件备份到外置存储节点，支持ISCSI存储方式，并可查看外置存储容量、状态等信息。支持以FTP方式将日志数据备份至外部存储空间，支持备份数据的恢复和查询； - ▲支持单条事件进行展开，显示事件详细信息和事件原始信息，支持事件详情中任意字段作为查询条件无限制进行二次检索分析（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）； - 支持告警事件归并、告警确认和告警归档，支持基于频率、频次、时间的设定条件; - ▲支持解码小工具，按照不同的解码方式解码成不同的目标内容，编码格式包括base64、Unicode、GBK、HEX、UTF-8等（需提供截图证明并加盖厂商公章）。 - 支持对IPv4/ipv6对象的自动发现功能，对自动发现的设备可以修改、删除或转为资产； - ▲支持通配符、范围搜索、字段等多种输入方式、搜索框模糊搜索、指定语段进行语法搜索；可根据时间、严重等级等进行组合查询；可根据具体设备、来源/目的所属（可具体到外网、内网资产等）、IP地址、特征ID、URL进行具体条件搜索；支持可设置定时刷新频率，根据刷新时间显示实时接入日志事件（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）； - 日志进行归一化操作后，对日志等级进行映射，根据不同日志源统计不同等级下的日志数量。 - 提供3年硬件质保、软件升级服务； | 1台 |  |  |
| 6 | 运维 审计 | - 硬件要求： - 内存大小≥8G，硬盘容量：SATA≥2TB ，千兆电口≥6个 - 性能要求： - 默认包含≥50点授权（最高支持150授权)，并发数：字符运维最大并发≥200 / 图形运维最大并发≥100。 - 功能要求： - ▲支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入（需提供截图证明并加盖厂商公章）； - ▲支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起运维操作（需提供截图证明并加盖厂商公章）。 - 内置三员角色的同时支持角色灵活自定义，可根据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架构，划分管理角色的管理范畴； - 支持一对一、一对多、多对多授权，如将单个资产授权多个用户，一个用户授予多个资产，用户组向资产组授权； - ▲支持命令审批规则，用户执行高危命令时需要管理员审批后才允许执行；命令审批规则可以指定运维人员、访问设备、设备账号及命令审批人（需提供截图证明并加盖厂商公章）； - 支持web页面直接发起运维，无需安装任何控件，并同时支持调用SecureCRT、Xshell、Putty、WinSCP、FileZilla、RDP等客户端工具实现单点登陆，不改变运维人员操作习惯； - ▲全面支持IPV6，设备自身可以配置IPV6地址供客户端访问，并且支持目标设备配置IPV6地址实现单点登陆和审计（需提供截图证明并加盖厂商公章）； - 具有日志防溢出功能，当磁盘空间达到阈值时，可设置停止记录审计日志或日志回滚； - 图形资源访问时，支持键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录，并且对图形资源的审计回放时，可以从某个键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录的指定位置开始回放； - 支持日志数据的外置存储，支持NFS、ISCSI和Windows文件共享协议； - 11提供3年硬件质保、软件升级服务； | 1台 |  |  |
| 二、网络升级改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 非网管交换机 | - 硬件要求： - 千兆POE电口≥16个、千兆SFP光口≥2个 - 性能要求： - 交换性能≥192Gbps、包转发率≥40Mpps；MAC地址量≥8K - 功能要求： - 支持手动切换工作模式，可切换为正常模式、端口隔离模式及网络延长模式； - 提供3年硬件质保服务 | 3台 |  |  |
| 2 | 轻管交换机 | - 硬件要求： - 千兆POE电口≥24个、千兆SFP光口≥2个 - 性能要求： - 交换性能≥256Gbps、包转发率≥48Mpps；MAC地址量≥8K； - 功能要求： - PD输入(802.3at输入） - 支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； - PoE输入或者内置电源(220V/50Hz)输入，两种供电模式，互为热备 - 提供3年硬件质保、软件升级服务服务 | 1台 |  |  |
| 3 | 吸顶AP | - 硬件要求： - 千兆以太网口≥1个、RJ-45Console管理口≥1个 - 性能要求： - 2.4G最大传输速率≥300Mbps，5G最大传输速率≥867Mbps，整机最大传输速率≥1167Mbps；单射频接入终端数≥128，整机最大接入终端数≥256 - 功能要求： - 支持802.3af供电 - 支持2x2 MIMO，802.11ac协议，兼容802.11ac Wave 2/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； - 通过基于特征和协议的射频优化，有效提升无线部署中高密度接入、流媒体传输等场景中的应用加速能力和质量保障效果。其中包含：多用户时间公平调度、混合接入公平、终端速率管控、组播增强、广播优化和智能带宽保障等； - 支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等 - 提供3年硬件质保、软件升级服务服务 | 2台 |  |  |
| 4 | 面板AP | - 硬件要求： - 上联千兆以太网口≥1个，≥1个透传口；下联千兆以太网口≥1个，≥1个透传口； - 性能要求： - 2.4G最大传输速率≥400Mbps，5G最大传输速率≥867Mbps，整机最大传输速率≥1267Mbps；单射频接入终端数≥128，整机最大接入终端数≥256 - 功能要求： - 支持2x2 MIMO，802.11ac协议，兼容802.11ac Wave 2/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； - 支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种具备无线控制器功能设备自动发现机制； - 支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等 - 支持802.3af供电 - 提供3年硬件质保、软件升级服务服务 | 50台 |  |  |
| 5 | 机柜 | - 硬件要求： - 6U壁挂机柜；配备PDU电源、机柜风扇、机柜托盘 - 功能要求： - 多种过线方式：上下背部敲落孔结构 - 侧门可拆卸且配锁具，机柜顶部、底部、背部过线口均可拆卸。 | 3个 |  |  |
| 6 | KVM | - 接口：VGA;切换接口数：8个（8进1出）；切换方式：面板按键、桌面控制器、红外遥控器；配备9条专用KVM线； | 1套 |  |  |
| 7 | 机房门禁 | - 开锁方式：动态人脸、指纹、虚位密码、刷卡；通信方式：USB、TCP/IP；防撬报警、试错报警；安装位置：上下无框玻璃门。 |  |  |  |
| 8 | 空调 | - 制冷功率≥2000W，精密空调制冷量7.5kw,风量≥2800m³/h，整机6kA防雷滤波，远程监控，来电自启动，恒温恒湿功能 | 1台 |  |  |
| 9 | 万兆光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 2块 |  |  |
|  | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 24块 |  |  |
|  | 万兆光纤跳线 | 电信级万兆光纤跳线LC-LC-5M | 2条 |  |  |
|  | 千兆光纤跳线 | 电信级千兆光纤跳线LC-LC-5M | 24条 |  |  |
|  | 24芯单模光纤（室内） | 24芯单模室内光纤（国标） | 200米 |  |  |
|  | ODF配线架 | 48芯ODF配线架LC接口满配 | 1个 |  |  |
|  | 熔纤盒子 | 12芯熔纤盒LC接口 | 3个 |  |  |
|  | 耦合器 | LC耦合器 | 36个 |  |  |
|  | 熔纤费 | 级防盗楼层间光纤线熔接费用，会议室光纤位置迁移熔纤费用 | 84根 |  |  |
|  | 网线 | 超六类非屏蔽网线CAT6A；铜芯直径≥0.57 | 3箱 |  |  |
|  | 水晶头 | 超六类水晶头 | 3盒 |  |  |
|  | 辅材 | 扎带、标签纸、线管20米、接头、胶布 | 1批 |  |  |
|  | 人工费 | 消防主机搬迁，无线面板和吸顶AP安装、布线（接线）、调试，所有光纤布线，原有会议室光纤迁移，所有办公位线路排查、寻线、测通断、接线、打标签，机房门禁安装调试，机房空调安装调试 | 1次 |  |  |

- 响应人（全称并加盖公章）:

- 法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

- 日期：    年   月   日