贵州省现代种业集团有限公司

种子生产加工设备购置项目服务单位采购

竞

争

性

磋

商

文

件

一、项目概况

项目名称：贵阳贵安玉米种子研发加工中心建设项目子项目（种子生产加工设备购置项目）

项目背景与依据：根据贵阳市农业农村局《关于对〈贵阳贵安玉米种子研发加工中心建设项目子项目种子生产加工设备购置项目实施方案〉的批复》（筑农复〔2025〕29 号）文件，本项目为贵州省农业现代化重点工程组成部分，旨在提升区域玉米种业核心竞争力、保障粮食安全，现启动服务单位采购工作。

项目预算：本项目设备采购与安装等服务预算费用为 162.55 万元，最终合同价以中标价或双方协商确定为准。

服务周期：自合同签订之日起，30日内完成设备供应、运输、安装及调试，确保设备正常运行；后期技术培训需在设备调试完成后 10 日内开展。

二、采购内容及技术要求

本项目采购种子生产加工全流程关键设备共 40 项，涵盖 4 个核心工段，具体设备参数、数量及要求如下：

| 子项目种子生产加工设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 型号及规格 | 计量单位 | 工程数量 | 功率（kW） | 总功率（kW） | 单价（元） | 综合合价（元） |
| 一、烘干工段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 果穗上料斗 | 3*3米，料厚2-3㎜ | 3*3 | 套 | 1 | 0 | 0 | 6000 | 6000 |
| 2 | 移动式上料皮带机 | 输送机功率：5.5kw,升降功率1.5kw，伸缩功率1.1kw，带宽600mm。长度按工艺要求。 | SL-10 | 台 | 1 | 8.1 | 8.1 | 29000 | 29000 |
| 3 | 热泵烘干机 | 1、烘干箱体外形尺寸：7500*2840*1420。2、干燥箱有效容积18立方米。3、压缩机形式：25P变频压缩机 5、风机额定功率:3*2KW 辅助电加热功率：30KW, 设备最大功率：67KW 设备占地面积：长11米宽2.5米。 | 5HGS-18 | 套 | 1 | 67 | 67 | 178000 | 178000 |
| 4 | 出料输送带 | 带宽600mm，长度约12米 |  | 条 | 1 | 4 | 4 | 22000 | 22000 |
| 果穗烘干工段价格合计 |  |  |  |  |  |  | 79.1 |  | 235,000 |
| 二、脱粒工段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脱粒机上料输送带 | 功率：4kw，带宽600mm，长度约3米。 |  | 套 | 1 | 4 | 4 | 7500 | 7500 |
| 2 | 玉米脱粒清选一体机 | 产量：5t/h,揉搓式玉米脱粒机，集脱粒、风选，筛选为一体，筛面尺寸:1000*2000mm,三层筛，带沙克龙除尘器，去除物料中的大杂、小杂、轻杂。 |  | 套 | 1 | 12.74 | 12.74 | 42000 | 42000 |
| 3 | 玉米轴输送带 | 带宽600mm，长度约8米 |  | 条 | 1 | 4 | 4 | 14000 | 14000 |
| 4 | 玉米粒输送带 | 带宽600mm，长度约8米 |  | 条 | 1 | 4 | 4 | 14000 | 14000 |
| 脱粒工段价格合计 |  |  |  |  |  |  | 24.74 |  | 77,500 |
| 三、仓储工段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 进仓提升机 | 1、总高约7米 ，2、提升线速： 0.5m/S，3、 破碎率： ≤0.2%，4、 产 量: ≥10t/h，5、 碳钢部分为静电喷涂，6、机头带自动张紧调整皮带装置。 |  | 套 | 1 | 1.5 | 1.5 | 16000 | 16000 |
| 2 | 提升机检修平台 | 3mm厚花纹板，含护栏爬梯。 |  | 套 | 1 | 0 | 0 | 6800 | 6800 |
| 3 | 导粮管 | 10#工字钢沿烘干仓长度方向铺设轨道。 |  | 套 | 1 | 0 | 0 | 800 | 800 |
| 4 | 方仓 | 容积30立方,优质冷轧钢板折弯，螺丝连接而成。 |  | 套 | 1 | 0 | 0 | 56000 | 56000 |
| 5 | 料位传感器 | 阻旋式 |  | 套 | 2 | 0 | 0 | 600 | 1200 |
| 6 | 电缆线及辅材 |  |  | 套 | 1 | 0 | 0 | 8000 | 8000 |
| 仓储工段价格合计 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  | 88,800 |
| 四、加工包装工段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大喂入斗 | 2mm厚优质钢板激光切割螺丝组装而成， |  | 套 | 2 | 0 | 0 | 2000 | 4000 |
| 2 | 风筛清选机 | 1、产 量：≥10t/h（丹麦D106机型），2、风 量：11500m3/h 3、功 率：6.7kw 4、筛箱结构：木质双筛箱自平衡式结构，提高了整机运转的稳定性。 5、筛网面积：≥15m2 ，6、筛箱材料：多层板厚度≥18mm，7、材料厚度: 钢板 4mm-12mm ， 8、筛箱振幅： 13mm 9、筛箱振动频率:280～350次／min 10、碳钢部分为静电喷涂，11、正负压双风系上下配置，首尾两次除轻杂，除轻杂及病变种子效果特好 | 5X-12 | 台 | 1 | 6.7 | 6.7 | 145000 | 145000 |
| 3 | 风筛选脉冲除尘系统 | 1、安装脉冲布袋除尘器、通风机及其配套管网。 | DMC-120 | 套 | 1 | 15 | 15 | 31900 | 31900 |
|  |  | 2、喷嘴、电磁阀、控制器质量优良。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、滤袋采用耐磨材料，具备耐湿、耐温、耐用过滤性能好。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、粉尘排放浓度符合相关环保标准。5、功率：15kw |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 提升机 | 1、总高约5-7米 ，2、 提升线速： 0.5m/S，3、 破碎率： ≤0.2%，4、 产 量: ≥10t/h，5、 功 率：1.5kw，6、 碳钢部分为静电喷涂，7、 机头带自动张紧调整皮带装置 | DT-10S | 台 | 7 | 1.5 | 10.5 | 16000 | 112000 |
| 5 | 提升机检修平台 | 3mm厚花纹板，含护栏爬梯。 |  | 套 | 7 | 0 | 0 | 6800 | 47600 |
| 6 | 比重精选机 | 1、生 产 率：≥10t/h 2、功 率：15.85kw，3、具有台面振动自平衡机构，平衡性好，稳定可靠，噪音低。木质筛框结构，减震效果好。4、底部安装6台独立空调静音风机，5、配有侧出料振动输送槽，6、振动频率：280-900次/分钟（变频调速） ，7、风 量：正压式≥30000m3/h，8、比重台面积： 1.55m×3.9m，9、主机架钢板厚： 2--5mm，10、碳钢部分为静电喷涂 ，11、外置风压表，风量调整更明确。外置注油嘴方便设备保养 |  | 台 | 1 | 15.85 | 15.85 | 69700 | 69700 |
| 7 | 比重选除尘罩 | 1.5mm优质钢板激光切割螺丝组装而成，外观静电喷涂 |  | 套 | 1 | 0 | 0 | 7700 | 7700 |
| 8 | 比重选平台 | 1、平台表面用3mm防滑花纹钢板，3、平台框架采用10#国标槽钢，4、立柱采用150mmX150mm方管，5、模板式螺丝组装 |  | 套 | 1 | 0 | 0 | 16000 | 16000 |
| 9 | 比重缓冲仓 | 1、容积≥1立方，2、优质钢板激光切割螺丝组装而成，3、静电喷涂 |  | 件 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
| 10 | 比重选脉冲除尘系统 | 1、安装脉冲布袋除尘器、通风机及其配套管网。 |  | 套 | 1 | 30 | 30 | 67300 | 67300 |
|  |  | 2、喷嘴、电磁阀、控制器质量优良。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、滤袋采用耐磨材料，应具备耐湿、耐温、耐用过滤性能好。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、粉尘排放浓度符合相关环保标准。5、功率：30kw |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 振动输送机 | 输送量：≥10t/h，功率：3.0kw，碳钢部分为静电喷涂，长度按图纸。 |  | 台 | 1 | 3 | 3 | 1600 | 1600 |
| 12 | 色选机 | 1、电源220V,50Hz，4、功率： 4.8Kw，气源压力：0.5-0.8Mpa,形色双选，高清CCD工业相机，3.5亿像素超清分辨，AI智芯处理平台。 | 6SXZ-720VA+ | 台 | 1 | 4.8 | 4.8 | 256000 | 256000 |
| 13 | 色选机喂料斗 | 2mm优质钢板激光切割螺丝组装而成，外观静电喷涂 | 7PS-610V | 台 | 1 | 2.2 | 2.2 | 4000 | 4000 |
| 14 | 色选机平台 | 1、平台表面用3mm防滑花纹钢板，3、平台框架采用10#国标槽钢，4、立柱采用150mmX150mm方管，5、模板式螺丝组装 |  | 套 | 1 | 0 | 0 | 16000 | 16000 |
| 15 | 色选流管 |  |  | 套 | 1 |  | 0 | 6600 | 6600 |
| 16 | 空压机 | 包含空压机，储气罐，冷干机，滤芯，气管接头等。 |  | 套 | 1 | 4.8 | 4.8 | 49800 | 49800 |
| 17 | 种子包衣机 | 1. 生产能力:小麦、玉米10t/h； | 5BY-10 | 套 | 1 | 4.18 | 4.18 | 76000 | 76000 |
|  |  | 2. 药剂适应性: 液剂和乳胶剂； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 药剂和种子配比: 1:25-1:120范围内可调； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 破损率:＜0.1％； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 包衣合格率:≥99％； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. 种药变异系数:＜1.5％； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. 整机配套动力: 4.09KW； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. 外形尺寸(mm):2230×1040×3080，由种子喂入机构、种衣剂供给系统、种子与种衣剂初混合机构、清淤机构、搅拌机构、机架等组成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 成膜仓 | 1、容积≥9立方 2、配套功率：17Kw 3、优质钢板激光切割螺丝组装而成 4、外观静电喷涂处理。5、带电加热风烘干，内部设有通风管道. | MD-10 | 套 | 1 | 17 | 17 | 49000 | 49000 |
| 19 | 成品仓 | 1、容积≥2立方 2、钢板厚度1.5--3mm 3、优质钢板激光切割螺丝组装而成 4、外观静电喷涂处理 |  | 套 | 2 | 0 | 0 | 5800 | 11600 |
| 20 | 全自动包装机 | 物料接触部分为304不锈钢、西门子PLC控制，双伺服电机拉膜，触摸屏操作，最大可包装5公斤，速度26-32包/分钟，包装范围500克-5公斤，1、制袋形式：枕式袋、插角袋、冲孔袋 |  | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 80000 | 80000 |
|  |  | 2、制袋尺寸：(50～340)×(80～250) mm(长×宽) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、包装速度：26-40包/分(视袋型、物料不同) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、卷材纸芯内径：Φ75mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、允许最大包材外径：Φ400mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、压缩空气要求：0.6MPa 350L/min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、电源：380V 50～60HZ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、机器总重量：≈500Kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9、机器外形尺寸：1800mm×1220mm×1680mm（长×宽×高） |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 六斗全自动计量秤 | 自动称量机与物料接触部分为304不锈钢，其他为碳钢喷塑处理，西门子PLC控制、振幅大小自动控制、秤斗采用双开斗结构，卸料更彻底、不存料 |  | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 72200 | 72200 |
| 22 | 支架维修平台、护栏扶梯 | 支架平台和护栏为碳钢喷塑材质 |  | 套 | 1 | 0 | 0 | 13,000 | 13,000 |
| 23 | 热转印打码机（打印日期、生产批号、检疫证号等） | 含输送设备及辅材 |  | 套 | 1 | 0.25 | 0.25 | 24600 | 24600 |
| 24 | 皮条输送机 |  |  | 条 | 1 | 0.75 | 0.75 | 11000 | 11000 |
| 25 | 半自动包装秤 | 包装范围5-25kg，包括电子秤，输送带、自动剪线缝包机。 |  | 套 | 1 | 3 | 3 | 45800 | 45800 |
| 26 | 流粮管三通 | 优质耐磨管材φ160-200mm |  | 套 | 1 | 0 | 0 | 2800 | 2800 |
| 精选包装工段价格合计 |  |  |  |  |  |  | 119 |  | 1,224,200 |
| 总金额 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,625,500 |

三、核心要求

- 所有设备需符合国家农业机械安全标准及行业质量规范，中标公司可提供设备检测报告复印件。

- 供应商需负责设备的运输（含保险）、现场安装（含辅材）、调试，确保设备联动运行正常。

- 调试完成后，需提供技术培训，覆盖设备操作、维护及常见故障处理，培训记录需经采购方签字确认。

四、供应商资格要求

- 具有独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含农业机械制造、销售或安装相关内容。

- 近 3 年无重大违法记录（需提供 “信用中国” 网站无失信被执行人、重大税收违法失信主体查询截图）。

- 具备类似项目服务经验（需提供合同复印件，关键页需包含项目名称、服务内容、签字盖章页）。

- 拥有固定的技术服务团队，能提供 7*24 小时售后响应。

五、磋商文件获取

- 时间：2025年10月22日-2025年10月24日（限每日9:00-17:00）

- 方式：

- 现场领取为贵阳市观山湖区金融城二期C4栋5层计划物控部；远程获取可邮寄或电邮（需提供单位授权函扫描件至指定邮箱）。

联系人：杜倩芸

电话：17784185337

微信号：snbb5337

邮箱：767510316@qq.com

六、响应文件递交

- 截止时间：2025年10月27日12:00（超时视为放弃）

- 递交地点：贵阳市观山湖区金融城二期C4栋5层计划物控部

- 文件要求：

- 1.密封并加盖公章；

- 2.格式及内容：应包括但不限于响应函、法定代表人身份证明、授权委托书、资质证书（营业执照、设备检测报告、相关认证证书等）、近 3 年类似项目业绩清单及合同关键页、针对本项目的服务方案（安装调试方案、进度计划等）、报价函及明细表（报价需符合本公告 “服务要求” 中的费用限制）、售后服务承诺及其他相关证明材料。

七、磋商程序

- 磋商小组：由相关专业人员组成，负责本次磋商的评审工作。

- 磋商：磋商小组将与各供应商分别进行磋商，就服务方案、服务质量、收费等方面进行沟通和澄清。

- 响应文件的澄清、说明和补正：磋商小组在评审过程中，可要求供应商对响应文件中的疑问进行澄清、说明或补正，供应商应在规定时间内予以答复。

- 最终报价：磋商结束后，供应商应在磋商小组规定的时间内提交最终报价，最终报价不得高于其首次报价。

八、评审

- 评审原则：遵循公平、公正、科学、择优的原则。

- 评审办法：采用综合评分法。

- 评分标准（满分100分）

| 评审维度 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价（40分） | 40 | 采用低价优先法，以最低有效最终报价为基准价，得分 =（基准价 / 供应商最终报价）*40 |
| 设备（20分） | 20 | 设备参数响应度：完全符合采购要求得 20分，关键参数偏离 1 项扣 3 分，一般参数偏离 1 项扣 1 分（扣完为止） |
| 服务方案（15分） | 15 | 安装调试方案：方案详细、合理，含进度计划、人员配置、质量保障措施得 11-15分；方案较完善得 7-10 分；方案简单得 0-6 分 |
| 售后服务（10分） | 10 | 售后服务：承诺质保期≥1 年（每延长 6 个月加 2 分，最多加 4 分），7*24 小时响应、本地服务点配置得 6-10 分 |
| 商务部分（15 分） | 15 | 类似项目业绩：近 3 年每提供 1 项符合要求的业绩得 2 分，最多得 8 分；持有相关资质、认证得 3-5 分；“信用中国” 无不良记录得 2 分。 |
| 合计 | 100 |  |