附件：工程量清单

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 18号仓 | 1.落水管疏通；漏斗更换，雨水管加长 2.彩钢瓦隔板固定挡水条； 3.施工措施采用高空设备12m自行剪刀式高空车 | 处 | 1 |  |
| 2 | 18号仓-二车间接缝漏水 | 1.基层清理 2.3.0mm沥青防水卷材一遍3.施工措施采用高空设备12m自行剪刀手高空车 | ㎡ | 46 |  |
| 3 | 22号仓 | 1.屋面及基层清理 2.涂刷聚氨酯防水二遍，无纺布固定 3.施工措施采用高空设备12m自行剪刀手高空车 | ㎡ | 42 |  |
| 4 | 17号仓 | 1.天沟110排水雨水排水管更换 2.施工措施采用高空设备12m自行剪刀式高空车 | m | 54 |  |
| 5 | 17-2仓 | 1.窗户更换（1.5m×1m）2.施工措施采用高空设备12m自行剪刀式高空车 | 扇 | 2 |  |
| 6 | 17-8仓 | 1.雨水排水管更换160管 2.施工措施活动脚手架 | m | 12 |  |
| 7 | 14-1仓 | 1.拆除原有屋面尾端彩钢瓦 2.更换彩钢瓦延长至屋面排水天沟内 3.施工措施采用高空设备12m自行剪刀式高空车 | ㎡ | 34 |  |
| 8 | 8-3仓 | 1.屋面及基层清理 2.涂刷固诱剂，氟碳膜1.5mm厚丁基自粘卷材 3.施工措施采用高空设备12m自行剪刀式高空车 | ㎡ | 97 |  |
| 9 | 三车间面粉公司 | 1.三车间外排水沟人工清淤疏通 2.人工装车、垃圾清运 | m³ | 12 |  |
| 10 | 高空施工措施 | 设备12m自行剪刀式高空车 | 台班 | 4 |  |
| 11 | 16号仓吊顶拆除 | 1.部位：16号仓二层 2.泡沫板吊顶（含龙骨）拆除 3.人工装车外运弃置建渣≥10km 4.施工措施脚手架 | ㎡ | 1056 |  |
| 12 | 16号仓室内活动板房拆除 | 1.部位：16号仓二层 2.人工拆除、装车、外运弃置≥10km | ㎡ | 110 |  |
| 13 | 16号仓泡沫夹芯板隔断拆除 | 1.部位：16号仓二层隔断 2.人工拆除、装车、外运弃置≥10km | ㎡ | 88.2 |  |
| 14 | 16号仓安装岩棉夹芯板隔断 | 1.部位：16号仓二层隔断 2.骨架规格：40mm*60mm*2mm镀锌方管，横向间距1.5m.竖向间距2.5m 3.安装方式：焊接、钻尾螺丝固定 4.0.4mm+50mm+0.4mm岩棉阻燃夹芯板 | ㎡ | 88.2 |  |
| 15 | 粑粑坳库点28-29 号仓中间罩棚拆除 | 1.人工拆除原大棚屋面 2.人工清运 3.运距8km | ㎡ | 265 |  |