贵阳谷丰粮油食品批发市场有限公司大门进出口及市场内部道路“白改黑”

改造工程拦标价询价公告

附件：

工程量清单

项目名称： 公司门口及市场内部道路“白改黑”改造工程

编制日期：       年     月     日

报价须知：

1.计价规范与定额依据：本工程报价及编制需依据国家现行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）及《贵州省市政工程计价定额》（最新版）进行编制。

2.材料价格依据：主要材料（如沥青混合料、玄武岩集料、SBS改性剂、土工格栅等）价格需按《贵阳市建设工程造价信息》2026年最新信息价执行；信息价中未包含的特殊材料（如AMP-100二阶反应型防水粘结涂料等），由响应人按当前市场实际询价并结合自身采购渠道自主填报。

3.费用计取标准：规费及税金按贵州省及贵阳市现行相关工程造价管理规定执行。安全文明施工费、交通疏导与安全防护费等措施项目，响应人需结合现场实际踏勘情况、交通组织方案及自身施工技术水平自主测算并一次性包干报价。

4.特殊工况说明：本项目为既有道路改造，涉及重载交通与大坡度叠加工况。响应人在报价时，必须充分考虑旧路面病害处治的不确定性、精铣刨糙化、高粘度改性粘层油洒布、AC-13C摊铺及陡坡专项碾压等工艺带来的成本增加，相关费用应综合分摊至各相关清单子目的综合单价中，不得漏报。

5.报价原则：本次报价为总价包干形式，除不可抗力及发包人重大设计变更外，结算时不作调整。

一、 分部分项工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040201001 | 旧水泥路面病害处治 | 1. 包含原路面断板、脱空、错台等病害的专项修复（如注浆、换板等）；2. 确保基层稳固，3m直尺检测平整度误差≤3mm。 | m² |  |  |  | 需结合现场踏勘情况 |
| 2 | 040203001 | 旧路面精铣刨与清理 | 1. 对旧水泥路面进行全断面精铣刨拉毛（深度3-5cm）；2. 高压吹风机彻底清除碎屑，确保基面洁净干燥。 | m² |  |  |  | 增加粘结粗糙度 |
| 3 | 040203002 | 应力吸收层及防裂夹层 | 1. 铺设玻纤土工格栅（抗拉强度＞120KN/m）；2. 含2-3cm AC-5改性沥青砂粒式调平缓冲层。 | m² |  |  |  | 防止反射裂缝 |
| 4 | 040203003 | 高粘度改性粘层油 | 1. 采用SBS改性乳化沥青或AMP-100二阶反应型防水粘结涂料；2. 洒布量控制在0.5-0.8L/㎡。 | m² |  |  |  | 抵抗重载剪切力 |
| 5 | 040203004 | 沥青下面层摊铺 | 1. 6cm厚AC-16C（SBS改性沥青混凝土）；2. 集料采用抗压碎、抗滑性好的玄武岩。 | m² |  |  |  | 重载抗车辙 |
| 6 | 040203005 | 沥青上面层摊铺 | 1. 4cm厚AC-13C（沥青玛蹄脂碎石混合料）；2. 含陡坡专项碾压工艺及平整度控制。 | m² |  |  |  | 重载抗车辙 |
| 7 | 040205001 | 附属设施恢复 | 1. 包含路面标线、路缘石修复等。 | 项 |  |  |  | 按实结算 |

二、 措施项目清单

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通疏导与安全防护费 | 项 |  |  | 直连花溪大道专项交通组织、夜间警示等 |
| 2 | 安全文明施工费 | 项 |  |  | 围挡、防尘、废料清运等 |

三、 其他项目清单

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

四、 总价汇总表

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费及税金 |  |  |
| 5 | 工程总报价 |  |  |